Metodologia de investigare a siturilor potențial contaminate

și a celor contaminate

CUPRINS

Introducere

Capitolul 1.Definiții

Capitolul 2. Prevenirea contaminării mediului geologic

Capitolul 3. Identificarea și inventarierea siturilor potențial contaminate

- Secțiunea I - Identificarea siturilor potențial contaminate

Secțiunea II - Inventarierea siturilor potențial contaminate

Capitolul 4. Investigarea preliminară a siturilor potențial contaminate

Secțiunea I - Elaborarea raportului de investigare preliminară

Capitolul 5. Modelul conceptual al sitului potențial contaminat (MCS)

Capitolul 6. Investigarea detaliată și evaluarea riscului

Secțiunea I – Investigarea detaliată

Secțiunea II -Elaborarea modelului conceptual

Secțiunea III – Evaluarea riscului

Subsecțiunea I - Nivelul I de risc

Subsecțiunea I - Nivelul II de risc

Subsecțiunea I - Nivelul III de risc

Secțiunea IV –Întocmirea și aprobarea raportului privind investigarea detaliată

și evaluarea riscului

Capitolul 7. Siturile potențial contaminate și contaminate orfane

Capitolul 8. Lista județeană și Inventarul național al siturilor potențial contaminate, siturilor contaminate și siturilor remediate

- Secțiunea I - Listele județene ale siturilor potențial contaminate, ale siturilor contaminate

- și ale siturilor remediate

- Secțiunea II - Inventarul Național

Capitolul 9. Acreditarea experților

Deşi în lista definiţiilor apare precizat că “Acreditarea experților - atestarea persoanelor fizice și juridice pentru ......”, cred că ar fi utilă păstrarea unui singur termen; eu aş zice ca termenul atestare ar fi mai potrivit, mai ales ca şi documentul emis se numeşte Atestat, emis de Comisie de atestare (Anexa 3).

CAPITOLUL 9 – ACREDITAREA EXPERȚILOR

In preambulul capitolului 9 poate nu ar fi rau sa fie invocate articolele din legea siturilor contaminate (74/2019) in baza carora este necesara realizarea studiilor de experti acreditati. In lege se foloseste termenul “acreditati”, oare nu ar trebui sa fie consistent termenul si in metodologie, unde se foloseste atestare? Sau macar sa se explice ca atestatul se obtine in urma procedurii de acreditare.

Urmarind legea, pentru studiu de fezabilitate si program de monitorizare nu sunt prevazute in mod expres acreditari, dar nu e rau ca se cere o acreditare si pentru asta!

Art. 175

Atestarea experților care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor potențial contaminate și a celor contaminate se realizează de către asociația profesională în domeniul protecției mediului.

Eu asa inteleg din proiect ca pot fi mai multe asociatii  desemnate care pot atesta, dar uneori in parcursul capitolului 9 se intelege ca doar o asociatie se poate atesta. Poate ar trebui revizuit acest aspect.

Art. 176

Asociația profesională în domeniul protecției mediului este responsabilă de administrarea procesului de atestare a experților care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate.

Art. 177

Tipurile de atestare a competențelor persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor potențial contaminate și contaminate sunt:

- investigare preliminară (IP);

- investigare detaliată și evaluare a riscului (ID/ER);

- studiu de fezabilitate și proiect de remediere(SF/PR);

- program de monitorizare postremediere (PM).

Art. 178

În vederea desemnării asociației profesionale în domeniul protecției mediului care evaluează și atestă persoanele fizice și juridice în domeniul gestionării siturilor potențial contaminate și contaminate, aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

- să fie de utilitate publică în domeniul mediului;

- să dețină obligatoriu certificat ISO 14000 sau echivalent; - consider nerelevanta existenta unui astfel de certificat atat timp cat activitatile sunt strict de birou iar daca tot procesul se desfășoară online cu atat mai mult

ISO 14000 este o serie de standarde, nu un standard; probabil s-a dorit să se scrie ISO 14001. Oricum, mi se pare un criteriu forţat având în vedere condiţiile de funcţionare a asociaţiilor şi specificul activităţilor lor. Nu am cunoştinţă să existe astfel de asociaţii....

- să aibă activitate neîntreruptă, cel puțin în ultimii trei ani;

- să activeze la nivel național;

- să aibă experiență (propun înlocuirea termenului experiență cu activitate sau experiență/activitate) dovedită în domeniul protecției mediului;

- să dețină patrimoniu, logistică, membrii și personal angajat;

- să aibă o echipă competentă de evaluatori în domeniul gestionării siturilor contaminate (investigare preliminară, investigare detaliată și evaluarea riscului, studiu de fezabilitate și proiect de remediere și program de monitorizare postremediere);

- să dețină acorduri de colaborare/cooperare cu alte organizații de profil, instituții publice, etc.

Daca vor fi mai multe Asociatii Profesionale care isi vor exprima interesul ,cum se va face selectarea

Art. 179

- Asociația profesională în domeniul protecției mediului care face dovada respectării art.178 literele a)-h), solicită Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (având în vedere desele schimbări de denumire, propun utilizarea sintagmei de autoritate centrale pentru protecția mediului) desemnarea ca asociație în vederea atestării experților care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate.

- Solicitarea în vederea desemnării se depune în cadrul direcției de specialitate cu atribuții în domeniul gestionării siturilor contaminate din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (autoritatea centrală pentru protecția mediului) , însoțită de următoarele documente:

- un raport din care să rezulte îndeplinirea condițiilor cumulative de la 178 literele a)-h);

- un regulament de organizare și funcționare a Comisiei de atestare a experților care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate;

- componența nominală, precum și membrii de rezervă, CV-urile acestora și declarațiile referitoare la conflictul de interese, dacă este cazul;

- procedura de atestare a experților care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate, inclusiv planul de examinare și sistemul de punctaj;

- codul de etică, regulamentul de organizare și funcționare și componența nominală a comisiei de etică și CV-urile membrilor acesteia.

Ar fi bine de precizat in Ordin posibilitatea depunerii documentatiilor pentru desemnarea asociatie profesionale online, mai ales ca documentele sunt in majoritatea copii.

Art. 180

(1)Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin direcția de specialitate cu atribuții în domeniul gestionării siturilor contaminate, analizează conținutul documentației, solicită informații suplimentare sau completări, după caz și propune desemnarea asociației profesionale pentru atestarea persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate.

(2)Desemnarea asociației profesionale în domeniul protecției mediului în vederea atestării experților care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor potențial contaminate și a celor contaminate se face printr-o Decizie (cred ca decizii emit doar secretarii de stat) a Ministrului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și se comunică solicitantului.

(3)În luarea deciziei pentru desemnarea asociației profesionale în domeniul protecției mediului, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului analizează, printre altele, calitatea membrilor comisiei de atestare, obiectivitatea, claritatea procedurii de atestare a experților care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate, inclusiv planul de examinare și sistemul de punctaj.

(4)Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor publică pe pagina proprie de internet lista asociațiilor profesionale desemnate.

Art. 181

În cadrul asociației profesionale pentru protecția mediului desemnate, se înființează Comisia de atestare a experților care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate.

Art. 182

- Comisia de atestare a persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate, denumită în continuare comisia de atestare, funcționează în cadrul asociației profesionale în domeniul protecției mediului, recunoscută la nivel național și desemnată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, ca entitate publică de atestare.

- Comisia de atestare protejează imparțialitatea și asigură confidenţialitatea informaţiilor obţinute în timpul activităţilor sale de atestare la toate nivelurile organizaţiei, inclusiv la nivelul entităţilor sale create;

- Comisia de atestare se constituie din 7 (propunem 5 in afara președintelui comisiei) specialiști cu expertiză recunoscută în domeniul protecției mediului, cu precădere în gestionarea siturilor contaminate (ingineria mediului, stiinta mediului, geologie, geofizică, hidrogeologie, geografie, pedologie, geodezie, ecologie, fizică, chimie, etc.), selectați de asociația profesională în domeniul protecției mediului pentru fiecare sesiune de evaluare în funcție de solicitările specifice existente.

La Art. 182, al. (3) rezultă că la fiecare sesiune de evaluare sunt selectaţi specialişti pentru comisie, în funcţie de solicitările specifice existente; nu mi se pare clar cine face solicitarea şi pe ce criterii.

- Specialiștii care fac parte din Comisia de atestare sunt cooptați din diverse sectoare tehnice, din instituții /ministere, mediul academic și de cercetare, aceștia fiind membrii cu drept de vot.

- Din Comisia de atestare fac parte cei 7 (5) specialiști menționați la alin. (3) precum și câte un reprezentant al direcției de specialitate cu atribuții în domeniul gestionării siturilor contaminate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și un reprezentant al direcției de specialitate cu atribuții în domeniul gestionării siturilor contaminate din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în calitate de observatori.

- Directorul direcției de specialitate cu atribuții în domeniul gestionării siturilor contaminate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, respectiv Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, desemnează printr-o decizie observatorii menționați la alin.(5),în termen de 30 zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial, Partea I.

- Reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor și Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, participă în cadrul sedințelor Comisiei de atestare în calitate de membrii observatori, fără drept de vot.

- Comisia de atestare este condusă de un președinte, ajutat de un vicepreședinte, desemnați de asociația profesională în domeniul protecției mediului.

- Atestarea persoanelor fizice și juridice are ca scop verificarea capacității tehnice și științifice a acestora în vederea îndeplinirii cerințelor pentru efectuarea studiilor prevăzute la art. 177.

- Pentru simplificarea procedurilor, asociația profesională poate organiza procesul de atestare în format online și poate utiliza o platforma electronică dedicată.

- Verificarea capacității profesionale a candidaților va consta, printre altele, într-o verificare scrisă și un interviu

Art. 183

(1)În urma derulării procedurii de atestare a candidaților și luând în considerare îndeplinirea condițiilor si criteriilor solicitate, Comisia de atestare decide eliberarea unui atestat pentru realizarea activităților din domeniul gestionării siturilor contaminate (IP, ID/ER, SF/PR și PM), model prevăzut în anexa nr. 3. (este de analizat daca nu ar fi oportun ca atestarea să fie și pe tipuri mari de situri gen, minerit, industrie chimică, petrochimie, energie, etc)

- Comisia  de atestare se întrunește ori de câte ori este cazul, în funcție de numărul solicitărilor primite.

- Pentru luarea deciziei este obligatorie prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

- Deciziile Comisiei se consemnează într-un registru de proces-verbal special constituit.

- Sedințele Comisiei de atestare nu sunt publice.

Art. 184

(1) Comisia de atestare răspunde la orice solicitare de informare/informații care îi este adresată de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

(2) Comisia de atestare analizează dosarele prezentate și solicită completări sau respingerea dosarului, după caz

(3) Comisia de atestare ia decizii cu privire la:

- admiterea ori respingerea persoanelor fizice sau juridice, în funcţie de rezultatul obținut în urma atestării;

- suspendarea şi/sau anularea atestatului pentru realizarea activităților în domeniul gestionării siturilor contaminate.

(4) Comisia de atestare stabilește formulare specifice și modul de transmitere a documentelor de solicitare, documente care sunt postate pe pagina proprie de internet a asociației profesionale în domeniul protecției mediului.

(5)La sfârșitul fiecărui an calendaristic, asociația profesională în domeniul protecției mediului desemnată, transmite Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor un raport de activitate din respectivul an.

Art. 185

(1) Atribuțiile președintelui Comisiei de atestare sunt următoarele:

- coordonează activitatea Comisiei de atestare, respectiv a Secretariatului acesteia;

- emite decizii;

- stabilește programarea sedințelor Comisiei de atestare;

- conduce ședințele Comisiei de atestare;

- semnează corespondența Comisiei de atestare;

- semnează atestatele pentru realizarea activităților din domeniul gestionării siturilor contaminate (IP, ID/ER, SF/PR și PM);

- reprezintă Comisia  de atestare în relaţia cu entităţi/instituţii publice sau în orice alte situaţii.

- Atribuţiile Secretariatului Comisiei de atestare sunt următoarele:

- planifică şi organizează împreună cu preşedintele, activitatea Comisiei de atestare, stabilind datele de întrunire a acesteia;

- primeşte documentațiile de solicitare a atestării, transmise/depuse de persoanele fizice și juridice şi păstrează evidenţa acestora;

- verifică documentaţiile depuse privind solicitarea atestării şi completează o fișă de verificare pentru fiecare dosar cu informații privind existenţa documentelor necesare;

- admite ori respinge cererile de atestare a persoanelor fizice sau juridice, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor și criteriilor prevăzute în prezentul ordin, respectiv în procedura de atestare;

- asigură convocarea membrilor Comisiei şi a persoanelor fizice, respectiv a reprezentanţilor persoanelor juridice pentru participarea la şedinţele de atestare programate pentru examinare;

- pregătește materialele necesare și pune la dispoziţia membrilor Comisiei de atestare, documentele ce fac obiectul întrunirilor (pe suport hârtie sau electronic, după caz), în vederea deliberării;

- participă la şedinţele Comisiei de atestare;

- întocmeşte şi păstrează procesele-verbale din cadrul şedinţei Comisiei de atestare;

- redactează atestatele pentru realizarea activităților din domeniul gestionării siturilor contaminate și le prezintă spre semnare preşedintelui Comisiei de atestare şi aplică atestatului elementul de siguranţă, respectiv timbru sec;

- redactează documentele Comisiei de atestare;

- ţine evidenţa atestatelor pentru realizarea activităților din domeniul gestionării siturilor contaminate şi a celorlalte documente emise de Comisia de atestare;

- constituie baza de date a persoanelor fizice şi juridice care au obţinut atestatul pentru realizarea activităților din domeniul gestionării siturilor contaminate, în care înscrie datele de identificare ale acestora, inclusiv informații cu privire la specialiştii atestaţi angajaţi, suspendarea/anularea atestatelorpentru realizarea activităților din domeniul gestionării siturilor contaminate şi actualizează ori de câte ori este nevoie informaţiile respective;

- întocmeșteLista experților atestați al cărei conţinut este de interes public, o afișează pe pagina proprie de internet și asigură actualizarea acesteia;

- arhivează documentele depuse de solicitanţi precum şi documentele aferente reuniunilor Comisiei de atestare;

- îndeplinește orice alte sarcini stabilite în cadrul şedinţelor dispuse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de către vicepreşedinte;

- elaborează Raportul de activitate al Comisiei de atestare și îl transmite anual Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu avizul președintelui Comisiei de atestare.

Art. 186

(1) Comisia de etică și arbitraj este organizată la nivelul asociației profesionale în domeniul protecției mediului recunoscută la nivel național şi desemnată de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, având atribuții în analizarea contestațiilor formulate cu privire la atestare.

- Comisia de etică și arbitraj funcționează în baza unui regulament elaborat de asociația profesională în domeniul protecției mediului și are în responsabilitate verificarea respectării codului de etică de către toți membrii asociației, inclusiv în ceea ce privește activitatea Secretariatului și a Comisiei de atestare.

- Comisia de etică și arbitraj verifică deontologia profesională a experților atestați pe durata activității acestora.

- În toate cazurile în care este solicitată, Comisia de etică și arbitraj emite recomandări care fundamentează deciziile Comisiei de atestare.

- În cazul în care persoana care s-a adresat Comisiei de etică și arbitraj nu este mulțumită de soluționarea contestației depuse, poate formula plângere la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.

Art. 187

- Studiile elaborate de către experții atestați sunt următoarele:

- Raportul de investigare preliminară (IP);

- Raportul de investigare detaliată și evaluare a riscului (ID/ER);

- Studiu de fezabilitate și proiect de remediere (SF/PR);

- Program de monitorizare postremediere (PM).

(este de analizat daca nu ar fi oportun ca atestarea să fie și pe tipuri mari de situri gen, minerit, industrie chimică, petrochimie, energie, etc)

(2) Atestarea persoanelor fizice și juridice pentru a desfășura activități din domeniul gestionării siturilor contaminate, conform studiilor prevăzute la alin. (1) are drept scop asigurarea premiselor pentru îndeplinirea cerinţelor tehnice, calitative şi de integralitate solicitate de autoritatea competentă pentru protecția mediului în cadrul procedurilor de emitere a actelor de reglementare.

Art. 188

(1) În vederea elaborării studiilor menționate la art.187 alin.(1), persoanele fizice și juridice pot fi atestate pentru trei grade, astfel:

- Gradul I –experți atestați care realizează Raportul de investigare preliminară;

- Gradul II - experți atestați care realizează Raportul de investigare detaliată și evaluare a riscului;

- Gradul III - experți atestați care realizează Studiu de fezabilitate și proiect de remediere și Program de monitorizare postremediere.

(2) Persoanele fizice atestate – nivel superior pot fi coordonatori ai unei echipe de experți atestați care elaborează studii în domeniul gestionării siturilor contaminate.

(3) Valabilitatea atestatelor în domeniul gestionării siturilor contaminate este de 1 an pentru “experți atestați – gradul I” și de 5 ani pentru “experţi atestați – gradul III”.

(nu ar trebui să fie diferențiere în ceea ce privește valabilitatea, în ultimă instanță competențele sunt similare)

Propun reformularea alin (3) astfel:

(3) Atestatele  în domeniul gestionării siturilor contaminate se emit pe o perioadă de 4 ani.

Valabilitatea acestora se confirmă prin viză anuală eliberată cu condiția parcurgerii unei forme de pregătire profesională stabilită de asociația desemnată

Argumentație - pregătirea profesională continuă este o asigurare că pe durata de valabilitate a atestatului experții își actualizează cunoștințele profesionale și nu rămân în urmă cu posibilele modificări legislative si noutăți tehnice în domeniu.

Propun introducerea unui nou aliniat:

(4) Persoanele fizice pot obține atestarea pentru mai multe grade dacă parcurg cu succes procedura de evaluare pentru fiecare grad în parte

Referitor la valabilitatea atestatelor, sunt de acord cu valabilitatea din proiectul de ordin, motivat de faptul că gradul I de atestare corespunde mai degrabă unei atestări temporare, cu valabilitate 1 an, expertul fiind încurajat să acceadă la nivele superioare de atestare după această perioadă. Vizarea anuală „eliberată cu condiția parcurgerii unei forme de pregătire profesională stabilită de asociația desemnată”, cred că ar împovăra asociația desemnată (adică ARM :)) deoarece experții se pot atesta în fiecare lună a anului, iar asociația ar trebui să organizeze aceste forme de pregătire profesională suficient de des astfel încât, toți experții să poată participa efectiv, în decursul unui an de la atestare, la o astfel de pregătire...Cred că vorbim de un domeniu oarecum restrâns din perspectiva legislației, a actelor normative care îl reglementează și implicit a subiectelor care pot fi abordate... De asemenea, nici numărul experților atestați nu cred că va fi atât de mare (prin comparație cu celelalte studii) încât să merite efortul asociației.... Un subiect de dezbătut...

La art. 188 sunt de acord ca trebuie reformulat pentru clarificare si sunt de acord ca nu se pot face diferentieri ale valabilitatii atestatelor. Propunerea mea este de 3 ani valabilitate si fara viza anuala.

Art. 189

(1) Persoanele fizice care solicită atestarea în domeniul gestionării siturilor contaminate gradul I trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii și criterii:

- să aibă studii universitare de licență și master sau echivalent (studii de lungă durată de 4 sau 5 ani);

- să aibă o experienţă dovedită ca și colaborator (aibă o experienţă dovedită în calitate de colaborator) la elaborarea a cel puțin un studiu în tipul/domeniul de atestare solicitat și în lipsa acestuia, în domeniul pregătirii profesionale;

- să facă dovada pregătirii profesionale continue în domeniu (participare la cursuri, seminarii, conferințe, etc.); (această prevedere ar trebui retrasă dacă se acceptă modificarea art. 188, alin (3)

La Art. 189 nu mi se pare relevantă cerinţa de la pct. 2.d (să facă dovada pregătirii profesionale continue în domeniu (participare la cursuri, seminarii, conferințe, etc.); aceeaşi cerinţă apare şi pentru persoanele fizice care solicită atestarea (Art. 195 al. 1.g).

- specializarea sau domeniul studiilor universitare de licență, master sau echivalent solicitată trebuie să fie în concordanță cu domeniul pentru care solicită atestarea.

(2) Persoanele fizice care solicită atestarea în domeniul gestionării siturilor contaminate gradul II trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii și criterii:

a)să aibă studii universitare de licență și master sau echivalent (studii de lungă durată de 4 sau 5 ani);

b) să aibă o vechime dovedită de minimum 3 ani în domeniul pregătirii profesionale sau în domeniul pentru care se solicită atestarea sau în domenii conexe gestionării siturilor contaminate;

c) să aibă o experienţă dovedită ca și colaborator la elaborarea a cel puțin 3 studii și cel puțin 2 studii în calitate de elaborator în tipul/domeniul de atestare solicitat, sau cel putin un studiu ca ;i  colaborator sau elaborator, completat de activitate relevantă în domeniul cercetării sau pregătirii profesionale, conexe gestionării siturililor contaminate (aici ar fi suficientă dar și necesară o experiență minimală de 1 studiu deoarece competențele vor fi evaluate de comisie) iar în lipsa studiilor în domeniul solicitat, acestea pot fi în domeniul pregătirii profesionale, conexe gestionării siturilor contaminate;

d) să facă dovada pregătirii profesionale continue în domeniu (participare la cursuri, seminarii, conferințe, etc.); (această prevedere ar trebui retrasă dacă se acceptă modificarea art. 188, alin (3)

e) specializarea sau domeniul studiilor universitare de licență, master sau echivalent solicitată trebuie să fie în concordanță cu domeniul pentru care solicită atestarea.

(3)Persoanele fizice care solicită atestarea în domeniul gestionării siturilor contaminate gradul III trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii și criterii:

a)să aibă studii universitare de licență și master sau echivalent (studii de lungă durată de 4 sau 5 ani);

b) să aibă o vechime dovedită de minimum 5 ani în domeniul pregătirii profesionale sau în domeniul pentru care se solicită atestarea sau în domenii conexe gestionării siturilor contaminate;

c) să aibă o experienţă dovedită ca și colaborator la elaborarea a cel puțin 5 studii și cel puțin 3 studii în calitate de elaboratorîn tipul/domeniul de atestare solicitat,iar în lipsa studiilor în domeniul solicitat, acestea pot fi în domeniul pregătirii profesionale, conexe gestionării siturilor contaminate; sau cel putin un studiu ca si  colaborator sau elaborator, completat de activitate relevantă în domeniul cercetării sau pregătirii profesionale, conexe gestionării siturililor contaminate (aici ar fi suficientă dar și necesară o experiență minimală de 1 studiu deoarece competențele vor fi evaluate de comisie)

d)să facă dovada pregătirii profesionale continue în domeniu (participare la cursuri, seminarii, conferințe, etc.); (această prevedere ar trebui retrasă dacă se acceptă modificarea art. 188, alin (3)

e) specializarea sau domeniul studiilor universitare de licență, master sau echivalent solicitată trebuie să fie în concordanță cu domeniul pentru care solicită atestarea.

Art. 190

Persoanele fizice care au condamnări penale definitive pentru fapte care au legatură cu exercitarea calității lor de experți atestați care să desfășoare activități din domeniul gestionării siturilor contaminate,nu pot solicita atestarea în conformitate cu prevederile prezentului ordin, până la împlinirea termenului de reabilitare.

Art. 191

(1) Atestarea persoanelor juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate, este condiţionată de angajarea unor experți atestați care dețin atestat emis în condițiile prevederilor prezentului ordin.

(2)Atestatul pentru persoana juridică se eliberează pentru tipurile de studii,conform art.177 din prezentul ordin pentru care sunt atestați angajații permanenți ai persoanei juridice.

Art. 192

(1) În vederea atestării, persoanele juridice trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii și criterii:

a) să fie constituite şi să funcţioneze în condiţiile legii;

b) să aibă înscris în statut obiectul de activitate corespunzător domeniului în care solicită atestarea, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 3, respectiv 7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;

c) să aibă cel puțin 2 angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, persoane fizice atestate conform prezentului ordin; (în principiu acest lucru nu ar trebui stabilit atât timp cât atestarea persoanelor juridice se face funcție de expertiza angajaților care pot fi unul sau mai mulți)

In cazul unor Persoane Juridice ajunge un singur angajat sa fie recunocut expert si institutia

va avea dreptul sa realizeze studiile respective? daca Instiitutia are 100 de angajati tot un singur expert este suficient ?

d) să deţină mijloacele tehnice/informatice de tip software, baze de date specializate necesare realizării studiilor în domeniul gestionării siturilor contaminate pentru care solicită atestarea, în conformitate cu legislația în vigoare;

e) să facă dovada pregătirii profesionale continue în domeniu pentru echipa de specialiști declarată (participare la cursuri, seminarii, conferințe, etc.). (această prevedere ar trebui retrasă dacă se acceptă modificarea art. 188, alin (3)

(2) Persoanele juridice ai căror administratori sau experți atestați pe baza cărora s-a obținut atestarea au suferit condamnări penale definitive, nu pot solicita atestarea în conformitate cu prevederile prezentului ordin, până la împlinirea termenului de reabilitare a administratorului/expertului din cauza căruia s-a instituit interdicția.

Art.193

(1) Persoanele juridice se atestă conform gradului de atestare al persoanelor fizice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

(2) Persoanele juridice pot solicita atestarea în domeniul gestionării siturilor contaminate pentru persoanele fizice nou angajate care vor fi atestate în condițiile prezentului Ordin.

(3) Atestatul în domeniul gestionării siturilor contaminate pentru tipurile de studii de la art.187 este valabil doar pe durata în care persoana juridică are în structura de personal experții atestați corespunzător prezentului Ordin.

(4) Persoanele juridice pot să solicite atestarea angajaților proprii dar procedura de atestare va fi parcursă de fiecare angajat în parte (Mentiune - sunt situatii in care companiile sunt reticente față de această abordare în sensul ca pot pierde oricand angajatii daca acestia nu sunt legati cumva de firma. Firma îi poate fideliza platindu-le taxa de evaluare)

Art. 194

(1) Atestarea persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate este nediscriminatorie, indiferent dacă persoanele fizice sau juridice își au sau nu domiciliul/sediul pe teritoriul României.

(2) Persoanele fizice și juridice rezidente într-un alt stat care intenționează să elaboreze studiile menționate la art.177 pe teritoriul României, trebuie să facă dovada că este calificat în a elabora studii în domeniul protecției mediului și cunoaște legislația românească în domeniul gestionării siturilor contaminate și este dispus să obțină atestat pentru a elabora studiile menționate la art. 177 în conformitate cu reglementările unui stat membru al Uniunii Europene şi fac dovada acestui drept prin prezentarea unor documente emise în acest sens.

(3) Persoanele fizice și juridice prevăzute la alin.(2), notifică intenția de a elabora studiile conform art.177 pe teritoriul României, la Secretariatul Comisiei de atestare. Notificarea este însoțită de documentele doveditoare îndeplinirii condițiilor de la alin.(2), care se înaintează traduse în limba română de un traducător autorizat.

Continuare - Comisia de atestare, prin secretariatul său, stabilește, după caz, tipul și natura documentelor doveditoare

(4) Verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea atestării se realizează cu celeritate de către Secretariatul Comisiei de atestare care transmite solicitarea către autorităţile competente din statul respectiv, prin intermediul sistemului IMI (Sistemul de informare în cadrul pieţei interne), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.

Din punctul meu de vedere, ar fi utilă o abordare diferită în sensul că, solicitanții ar trebui să depună studiile (titlurile acestora) relevante și o confirmare scrisă de la autoritatea care le-a analizat și aprobat. Este putin probabil ca o corespundenta cu autoritatile dn alte state purtata de asociatie sa aiba succes sau sa fie destul de rapida pentru ca procedura sa se desfasoare operativ in timp. Pe de alta parte, este in sarcina solicitantului sa faca dovada experientei pe care o are in portofoliu)

(5) După primirea răspunsului din partea autorităților statului în cauză, acesta va fi transmis către Comisia de atestare, în scopul stabilirii competențelor persoanei fizice sau juridice care dorește să elaboreze studii în confomitate cu art.177.

(6) Comisia de atestare informează în scris autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și persoana fizică sau juridică cu privire la competențele stabilite și înscrierea acesteia într-o listă a persoanelor fizice şi juridice rezidente în alt stat care desfăşoară activităţi de elaborare a studiilor prevăzute la art.177 pe teritoriul României.

Art. 195

(1)În vederea obţinerii atestatului, persoanele fizice au obligaţia de a depune online sau la sediul asociației, următoarele:

- cerere de atestare;

- CV - format europass;

- lista studiilor din domeniul pregătirii profesionale și din domenii conexe gestionării siturilor contaminate, din care să rezulte experiența corespunzătoare pentru care se solicităatestarea;

- dovada îndeplinirii condițiilor privind vechimea corespunzătoare gradului de atestare;

- copii ale actelor de studii și titluri stiințifice, după caz;

- asociațiile profesionale în care este înscrisă persoana fizică, dacă este cazul;

- dovada pregătirii profesionale continue (participare la cursuri, seminarii, conferințe, etc.).

- În vederea obţinerii atestatului, persoanele juridice au obligaţia de a depune online sau la sediul asociației, următoarele:

- cerere de atestare;

- CV - format europass, pentru fiecare membru al echipei de specialiști angajați din cadrul persoanei juridice;

- lista studiilor din domeniul pregătirii profesionale și din domenii conexe gestionării siturilor contaminate, din care să rezulte experiența corespunzătoare pentru care se solicită atestarea;

- dovada îndeplinirii condițiilor privind vechimea corespunzătoare gradului de atestare;

- copii ale contractelor individuale de muncă pe durată nedeterminată ale angajaților atestați;

- documente privind apartenența la o asociație profesională în care este înscrisă persoana juridică, sau membrii echipei, după caz;

- documentele doveditoare ale pregătirii profesionale continue a personalului angajat declarat (participare la cursuri, seminarii, conferințe, etc.); (această prevedere ar trebui retrasă dacă se acceptă modificarea art. 188, alin (3)

- documentele prevăzute la art.192 alin. (1), litera c)  sunt depuse în copie și vor fi certificate pentru conformitate prin semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

Art. 196

Prezentarea incompletă a documentaţiei prevăzute la art. 195alin (1), literele a)-g) și alin.(2)literele a)- h) sau necompletarea acesteia până la o dată anterioară datei organizării şedinţei de atestare determină respingerea cererii de atestare a persoanei fizice sau juridice respective.

Art. 197

(1) Dupa primirea documentației prevăzute la art.195, Secretariatul Comisiei de atestare verifică documentaţiile de solicitare a atestării şi completează o fișă de evaluare pentru fiecare dosar de atestare cu informații privind existenţa documentelor necesare şi îndeplinirea de către persoanele fizice şi juridice a condiţiilor și criteriilor specifice, prevăzute de prezentul ordin.

- Examinarea persoanei fizice sau persoanei juridice se realizează conform procedurii de atestare și sistemului de punctare stabilit de Comisia de atestare.

- Rezultatul examinării - admis/respins - se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

- În urma analizării documentelor prezentate de persoana fizică/juridică şi a examenului susținut, Comisia emite atestatul corespunzător.

- Lista cu candidaţii admişi/respinşi se afişează pe pagina de internet a asociației profesionale, în termen de 48 de ore de la întrunirea Comisiei de atestare.

- Comisia emite un atestat personalizat, având ca element de siguranță – timbrul sec -, modelul atestatului în domeniul gestionării siturilor contaminate este prevăzut în Anexa nr. 3la prezenta metodologie.

- Lista experților atestați cuprinde informaţii referitoare la aceștia (nume, prenume, adresa, cod fiscal), tipul studiilor pentru care este emis atestatul, valabilitatea atestatelor precum şi menţiunile privind respingerile studiilor în domeniul gestionării siturilor contaminate, notificate Comisiei de atestare de către autorităţile competente pentru protecţia mediului.

- Lista experților atestați include și înscrierea informațiilor privind reînnoirea, suspendarea sau anularea atestatelor în domeniul gestionării siturilor contaminate.

- În cazul în care persoana fizică sau persoana juridică este nemulțumită de decizia Comisiei de atestare, în termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea rezultatelor, aceasta poate formula o contestație pe care o adresează Comisiei de etică și arbitraj, care funcționează în cadrul asociației profesionale în domeniul protecției mediului.

- După analizarea contestației, Comisia de etică și arbitraj formulează recomandări care fundamentează decizia Comisiei de atestare.

- Cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilității atestatului, persoana fizică sau juridică atestată notifică Comisia de atestare pentru reînnoirea valabilității atestatului.

Art. 198

(1) Tarifele pentru obținerea/reînnoirea atestatului pentru realizarea activităților din domeniul gestionării siturilor contaminate pentru persoane fizice și juridice se stabilesc de către asociația profesională în domeniul protecției mediului prin Regulament intern.

- Asociația profesională asigură, în condiţiile legii, susţinerea financiară şi spaţiul pentru desfăşurarea activităţii Comisiei de atestare.

- Cheltuielile privind funcţionarea Comisiei de atestare, editarea atestatelor eliberate pentru realizarea activităților din domeniul gestionării siturilor contaminate, remunerația membrilor Comisiei/invitaților/observatorilor, remunerația secretariatului Comisiei, sunt în responsabilitatea Asociației profesionale desemnate.

Art. 199

(1) Suspendarea sau anularea, după caz, a atestatului pentru realizarea activităților din domeniul gestionării siturilor contaminate se dispune prin decizie a preşedintelui Comisiei de atestare, în urma analizei din cadrul şedinţei acestei Comisii, pe baza informațiilor primite din partea autorităților de mediu, respectiv MMAP/ANPM/APM/ANAR, sau a documentelor din care rezultă neîndeplinirea condițiilor prezentului ordin, ori în temeiul punerii în mişcare a unei acţiuni penale împotriva persoanei atestate.

(2)Atestatul pentru realizarea activităților în domeniul gestionării siturilor contaminate aparținând persoanei fizice sau juridice, se suspendă în următoarele cazuri:

- când persoana fizică sau juridică certifică/semnează, respectiv realizează IP, ID/EV, SF/PR și PM fără să respecte metodologiile, reglementările şi normele tehnice în vigoare. Perioada suspendării este de 6 luni, timp în care studiile vor fi refacute;

Nu cred că ajută la ceva refacerea studiilor în perioada de suspendare a atestatului, propusă ca modificare la art. 199, alin. (2), lit. a) ori ar trebui specificat „de un alt expert”. Sunt de părere că nu pot fi acceptate (de către autoritățile competente) studii elaborate de un expert în perioada de suspendare a atestatului...

- când persoana fizică sau juridică nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.189 alin.(1) – (3) sau art. 192 alin.(1) și (2). Perioada suspendării durează până când persoana fizică sau juridică face dovada îndeplinirii condiţiilor menţionate, prin transmiterea documentelor necesare la Comisia de atestare;

- când împotriva persoanei atestate s-a pus în mişcare o acţiune penală în legătură cu activitatea pentru care a fost atestată. În acest caz, suspendarea atestatului se dispune până la soluţionarea definitivă a cauzei.

Art. 200

Atestatul pentru realizarea activităților din domeniul gestionării siturilor contaminate al persoanei fizice sau juridice, se anulează în următoarele cazuri:

- când autoritățile pentru protecția mediului solicită trei completari justificate ale aceluiași studiu (IP, ID/EV, SF/PR și PM) pentru nerespectarea cerințelor legislației specifice;

- în cazurile în care au fost emise cu intenție concluzii eronate de către expertul atestat, conducând la elaborarea unor studii (IP, ID/EV, SF/PR și PM) care au condus la rezultate eronate;

- când împotriva persoanei atestate s-a pus în mişcare o acţiune penală în legătură cu activitatea pentru care a fost atestată, până la împlinirea termenului de reabilitare.

Art. 201

(1) Lista experților atestați în domeniul gestionării siturilor contaminate este transmisă de către asociația profesională în domeniul protecției mediului către direcția de specialitate cu atribuții în domeniul gestionării siturilor contaminate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ori de câte ori se produce o modificare a acesteia.

- Lista experților atestați în domeniul gestionării siturilor contaminate este un document public și se afișează atât pe pagina de internet a asociației profesionale în domeniul protecției mediului, cât si pe pagina de internet a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

- Modelul privind anularea/suspendarea atestatului pentru realizarea activităților din domeniul gestionării siturilor contaminate se regăsește în procedura menționată la art.179 alin.(2), litera d).