- Anexa

Metodologia de investigare a siturilor potențial contaminate

și a celor contaminate

- Introducere

Art. 1

Obiectivul general al metodologiei de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminateeste abordarea unitară și coerentă a acțiunilor de prevenire a contaminării mediului geologic,a acțiunilor de identificare, inventariere, investigare preliminară,precumși investigare detaliată și evaluare a riscului ce trebuie întreprinse asupra siturilor potențial contaminate și contaminate.

Art. 2

Metodologia este aplicată de către:

- deținătorii terenurilor și operatorii economici care desfășoară activități cu potențial de contaminare a solului;

- autoritățile competente pentru protecția mediului responsabile cu gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate;

- autoritățile administrației publice locale;

- oficiile de cadastru și publicitate imobiliară;

- experții acreditați pentru a desfășura activități din domeniul gestionării siturilor contaminate.

CAPITOLUL 1.DEFINIȚII

Art. 3

Definițiile unor termeni specifici utilizați în prezenta metodologie sunt cele prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, precum și în legislația națională specifică.

- siturilor potențial contaminate  și a celor contaminate-lipsă definiție la art.3 de la cap.1

Art. 4

- propun și eu să rămână doar definiția de la art. 4 pct. 9 - atestarea experților, sau chiar să existe o definiție pentru „expert atestat”; să fie modificate în consecință toate trimiterile la „experți acreditații” sau „acreditarea experților” din proiectul de ordin; fără pct. 2) „acreditarea experților”

- pct. 27) Ex-situ înseamnă în afara amplasamentului; definiția din proiectul de ordin este mai degrabă pentru „tratare Ex-situ”

- pct. 34) In-situ - similar

- propun o definiție și pentru „sit remediat” deoarece nu este definit nici în Legea nr. 74/2019 (este definită „remedierea sitului contaminat”); proiectul de ordin îl definește la art. 160, alin. (3), lit. f), cu referire la „Statutul sitului”.

Alte definiții utilizate în prezenta metodologie sunt:

- Absorbție - proces de extragere din soluție a moleculelor unui compus și reținerea (fixarea) la interiorul unei faze solide poroase;

- Acreditarea experților - atestarea persoanelor fizice și juridice pentru a desfășura activități din domeniul gestionării siturilor potențial contaminate și a celor contaminate;

- Accident ecologic - accident ecologic definit la art. 2 punctul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Adâncimea de îngheț - adâncimea maximă până la care se simte influența temperaturii de la suprafață și există pericolul de îngheț;

- Adsorbție - proces de extragere din soluție a moleculelor unui compus și reținerea (fixarea) pe suprafața fazei solide prin forțe electrostatice;

- Aerofotogrametrie - metodă de cartografiere/imagistică a suprafeței Pământului bazată pe înregistrarea unor fotografii aeriene de mare rezoluție și parțial suprapuse (fotograme), folosind camere fotografice plasate în aeronave;

aerofotogrammetrie - propunere

- Autorităţile administraţiei publice locale- autorităţile administraţiei publice locale definite la art.3 din Ordonanța de Urgențăa Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

- Foraj - puț de formă tubulară, săpat (vertical sau orizontal) prin mijloace manuale sau mecanice/hidraulice, în scop de cercetare/explorare geologică, geotehnică și/sau în scop hidrogeologic (explorare, exploatare, pompare/injectare, monitorizare, asecare, etc);

Propunere - Foraj - puț de formă tubulară, săpat (vertical, înclinat sau orizontal)

- Georadar - metodă de prospecțiune/investigare geofizică a subsolului bazată pe studiul propagării undelor electromagnetice cu frecvențe de ordinul MHz sau GHz. Răspunde la contrastele de permitivitate dielectrică din subsol;

- Gestionarea riscului - procesele implicate în identificarea, evaluarea și determinarea riscurilor și implementarea acțiunilor pentru prevenirea și atenuarea consecințelor asupra sănătății umane sau mediului, cauzate de contaminarea dintr-un sit, sau pentru reducerea probabilităților de apariție a acestora;

- Granulometrie - studiul, clasificarea și determinarea rocilor/formațiunilor geologice după dimensiunea și forma particulelor componente;

- Gravimetrie - metodă de prospecțiune/investigare geofizică a subsolului bazată pe măsurarea la suprafață a valorilor relative sau absolute ale accelerației gravității. Răspunde la contrastele de masă și densitate din subsol;

- Hărți piezometrice - reprezentarea grafică (2D sau 3D) a distribuției spațiale a sarcinii piezometrice;

- In-situ –metodă în care materialul contaminat este tratat la fața locului,fără deplasarea/mutarea acestuia;

- Levigare - antrenarea/separarea gravitațională a fracției fine dintr-o formațiune geologică (sedimentară) sub formă de suspensie, de către apele de infiltrare;

- Litologie - natura, tipul și compoziția rocilor/formațiunilor geologice care alcătuiesc o anumită zonă;

- Lista experților atestați - lista care cuprinde experții atestați, publicată pe pagina de internet a asociației profesionale în domeniul protecției mediului care a emis Atestatul pentru realizarea activităților din domeniul gestionării siturilor contaminate (IP, ID/ER, SF/PR, PM) în conformitate cu prevederile prezentului ordin, precum şi pe pagina de internet a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

- Magnetometrie - metodă de prospecțiune/investigare geofizică a subsolului bazată pe măsurarea la suprafață a valorilor intensitătii câmpului geomagnetic sau a gradientului vertical sau orizontal al acestuia. Răspunde la contrastele de magnetizare și susceptibilitate magnetică din subsol;

- Mediu geologic - astfel cum este definit „mediu geologic” la art.2 pct.42 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006 cu modificările și completările ulterioare;

- Mobilitate - capacitatea unei substanțe/compus de a se deplasa / de a fi deplasată în mediu prin diverse mecanisme de transport;

- Nivel hidrostatic - cota nivelului apei pentru un acvifer cu nivel liber;

- Permeabilitate (intrinsecă) - parametru care exprimă capacitatea unei roci/formațiuni geologice de a permite circulația unui fluid și depinde exclusiv de caracteristicile spațiului poros;

- Porozitate - raport între volumul total al golurilor (pori/fisuri/fracturi, izolate/în comunicare) și volumul considerat (probă, acvifer);

- Porozitate efectivă - porozitatea corespunzătoare golurilor aflate în comunicare hidraulică și suficient de mari pentru a permite circulația apei în câmp gravitațional;

- Prelevare probe - recoltare de eșantioane de aer, apă, sol, rocă pentru determinări de laborator (determinarea parametrilor fizico-chimici);

- Rezistivitate electrică - măsură a capacității unui material/mediu de a se opune trecerii curentului electric;

- Risc - probabilitatea ca un eveniment nedorit să aibă loc precum și consecința a ceea ce se întâmplă;

- Roca de bază - termen utilizat cu precădere în investigarea geotehnică prin comparație cu depozitele acoperitoare; formațiune geologică cu un grad de consolidare mediu-ridicat, suport pentru stratele de suprafață (depozite acoperitoare – depozite de vârstă cuaternară, necutate) de grosime și întindere mare în propria locație, mai veche decât Cuaternarul.Prezintă valori ridicate ale densității, modulului de elasticitate și vitezei de propagare a undelor transversale;

Propunere - vitezei de propagare a undelor seismice transversale

- Seismometrie - metodă de prospecțiune/investigare geofizică a subsolului bazată pe studiul propagării undelor elastice longitudinale (compresionale) sau transversale (de forfecare), reflectate sau refractate. Răspunde la contrastele de impedanță acustică din subsol;

- Strate impermeabile - roci sau formațiuni geologice care nu permit circulația (transferul) apei;

- Solubilitate - proprietatea unei substanțe de a se amesteca (dizolva) cu o altă substanță (dizolvant, solvent), cu formarea unei soluții omogene; cantitatea maximă de substanță ce se poate dizolva într-o anumită cantitate de solvent, la o anumită temperatură și presiune;

- Studiu documentar - colectarea și revizuirea informațiilor deja disponibile cu privire la un sit, care se desfășoară într-o etapă iniţială a evaluării sitului, cu scopul de furniza informaţii preliminare şi de a orienta în continuare procesul de investigare a sitului. Studiul documentar include şi o inspecţie a sitului şi a zonelor învecinate;

- Sursa - locul de unde este eliberat un contaminant/contaminanți;

- Surse difuze - surse de contaminare/poluare cu o distribuție/extindere spațială semnificativă, comparabilă cu zona afectată; nu se poate preciza o anumită locație;

- Scorul de risc al sitului contaminat - nivelul de risc potenţial pentru sănătatea umană şi mediu asociat fiecărui sit contaminat;

- Toxicitatea- capacitatea unei substanţe sau agent biologic de a cauza un efect advers asupra unui receptor. Poate fi cuantificată prin calcularea raportului între doză şi reacţie;

- Zona vadoasă (zona nesaturată) - zonă din subteran care se dezvoltă de la suprafața terenului (sau baza stratului de sol) până la suprafața acviferului (limita zonei saturate) și în care golurile sunt saturate parțial cu apă;

- Zona saturată - zonă din subteran în care golurile (pori, spații intergranulare, fisuri, fracturi) sunt saturate total cu apă;

- Unităţile administrativ-teritoriale - unităţile administrativ-teritoriale definite la art.5 litera pp) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

- Valori de referință – reprezintă valorile de referință pentru urme de elemente chimice în soluri conform Ordinului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului și valorile de alertă și valorile de intervenție pentru investigarea şi evaluarea contaminării apelor subterane  conform H.G. nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării, cu modificările și completările ulterioare.

Propunere - reprezintă valorile de referință pentru concentrații de elemente

Nu este prezentat clar modul in care se vor completa cele trei nivele de evaluare a riscului in cadrul Raportului de investigare detaliată și evaluare a riscului (se face unul pentru fiecare etapa sau toate cele trei etape sunt realizate intr-un singur raport? Daca e valabila a doua varianta, pentru nivelul 3 se mentioneaza ca sunt necesare mai multe investigatii, analize etc. – se vor face acestea etapizat si se va prezenta analiza sau se trimite o editie a raportului urmand a fii completata?

In Anexa 1, Tabelul 11. Conținutul cadru al raportului de investigare detaliată și evaluare a riscului, din propunere este o singura sectiune cu evaluarea riscului, nefiind facuta referire la o separare a investigatiilor si respectiv a nivelelor de evaluare.

Propunem utilizarea datelor din studii anterioare in nivelul 1, realizarea unei investigatii specifice sitului care sa sustina evaluarea de nivel 2 (sa se utilizeze date calitative si/sau cantitative despre sursa (poluant) obtinute cu ajutorul metodelor neinvazive (fara foraje) in cadrul unei investigatii curente/actuale  SAU o densitate mai redusa a forajelor alegand locatiile si densitatea caroiajului tinand cont de informatiile anterioare) si daca e nevoie (apar zone cu contaminare evident la nivel 2) sau considera APM se poate cere evaluarea de nivel 3 in alt raport inclusiv prin indesirea investigatiei in teren.

Cred ca ar fi mai usor de inteles daca la  partea de evaluare a riscului se va prezenta astfel:

Efectuarea evaluarii riscului pentru sanatea umana si/sau mediu tinand cont de utilizarea viitoare a terenului, urmand pasii: identificarea hazardului, evaluarea expunerii, evaluarea toxicitatii (efectelor), caracterizarea riscului, iar pe baza rezultatelor se poate gestiona riscul si anume pe baza unei analize cost beneficiu, a unui studiu de fezabilitate, proiect de remediere etc. S sa fie utilizate nivelurile cum am mentionat mai sus.

De asemenea de mentionat faptul ca ar trebui tinut cont si de dimensiunea sitului in stabilirea investigatiei in teren (sunt mentiuni la art 85 din propunere de ordin) dar sunt si mentiuni

in contradictie cu cerinta de a respecta prevederile Ordinului 184/1997 de la art. 94 pct 3 din acest proiect.

CAPITOLUL 2. PREVENIREA CONTAMINĂRII MEDIULUI GEOLOGIC

Se propunere eliminarea sau rescrierea pentru a corespunde scopului

În opinia mea este o chestiune bună, dar imposibil de aplicat și cumva în afara cadrului legislativ stabilit prin Legea nr. 74/2019 (denumită în continuare „lege”), din următoarele considerente:

- legea folosește termenul „contaminarea solului” de „activitățile antropice cu potențial de contaminare a solului”, care sunt prevăzute în Anexa 1 a legii, în timp ce ordinul folosește termenul „contaminarea mediului geologic” de „activități cu impact semnificativ asupra mediului” (fără geologic), prezentate în Anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale (adică numai lit. a) din Anexa nr. 1 a legii (care cuprinde lit. a) - i)).

-  potrivit art. 6 alin. (5) „Stabilirea și implementarea de măsuri de prevenire este o cerință obligatorie pentru desfășurarea unei activități cu impact semnificativ asupra mediului”, de asemenea, la art. 7 alin. (2) sunt precizate și etapele care trebuie parcurse pentru prevenirea contaminării mediului geologic, dar nu aflăm: cine stabilește măsurile de prevenire și când, cine aprobă, cum se stabilesc și cine asigură monitorizarea implementării și respectării măsurilor. În opinia mea, pentru activitățile din Anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013, aceste măsuri se stabilesc de către elaboratorii RM, RIM sau RA în etapele de plan/program, proiect sau activitate, sunt aprobate de autoritățile competente de mediu și prevăzute în actele de reglementare emise (aviz de mediu, acord de mediu, autorizație integrată de mediu), iar respectarea acestor măsuri se face de către GNM prin verificarea respectării actelor de reglementare. Deci nu-și prea găsește locul acest capitol în proiectul de ordin, în opinia mea...

Tot la acest capitol, art. 9 - 16 sunt chestiuni foarte tehnice, care se regăsesc mai degrabă în ghiduri, studii și mai puțin în acte normative.

Art. 5

Prevenirea contaminării implică stabilirea unor măsuri adecvate pentru a împiedica evacuarea/infiltrarea de substanţe periculoase în mediul geologic.

Art. 6

(1)Prevenirea contaminării mediului geologic este luată în considerare de către toate persoanele fizice și juridice care planifică sau desfășoară activități care prezintă un risc real sau potenţial pentru mediul geologic, dar și de către autoritatea competentă pentru protecția mediului.

- Art. 6 – Cap. 2

- Prevenirea contaminării mediului geologic este luată în considerare de către toate persoanele fizice și juridice care planifică sau desfășoară activități care prezintă un risc real sau potenţial pentru mediul geologic, dar și de către autoritatea competentă pentru protecția mediului care vine in discordanta cu art.20, cap.3

CAPITOLUL 3. IDENTIFICAREA ȘI INVENTARIEREA SITURILOR POTENȚIAL CONTAMINATE

Aceste capitole se regăsesc și în lege (CAP. IV și V).

Ordinul emis în temeiul și în executarea legii, nu poate să modifice dispozițiile prevăzute în lege. Ar trebui să le clarifice, să le completeze, să le detalieze....

Poate înțeleg eu greșit, însă, cu referire la „identificarea siturilor potențial contaminate”, în lege se precizează, la art. 7 alin. (1) „Siturile potențial contaminate sunt identificate de către AAPL (sau APL - listă abrevieri ordin)  și ACPM, în conformitate cu prevederile definite la art. 6 lit. l) și bb)”, iar potrivit ordinului (art. 18) „identificarea siturilor potențial contaminate este realizată de către AAPL, în conformitate cu art. 7 alin. (2) și (3) din lege”.

Ordinul nu face precizări cu privire la atribuțiile ACPM prevăzute la art. 8 din lege, în vederea stabilirii listei cu situri potențial contaminate.

De asemenea, nu înțeleg de ce ordinul exclude din etapa de identificare (art. 20) terenuri care sunt incluse în Anexa 1 a legii (lit. d) și e) din ordin).

Art. 17

Identificarea siturilor potențial contaminate este etapa definită la art. 6 litera l) din Legea nr.74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate și reprezintă baza pentru o inventariere continuă a acestora, în vederea elaborării inventarului naţional al siturilor potenţial contaminate și al celor contaminate.

Art. 18

Identificarea siturilor potențial contaminateeste realizată de către autorităţile administrației publice locale în conformitate cu art.7 alineatele (2) și (3) din Legea nr.74/2019.

Art. 19

(1)Fac obiectul identificării terenurile unde se desfășoară sau s-au desfășurat activități antropice cu potențial de contaminare a solului (art. 4 și anexa nr. 1 la Legea nr.74/2019).

(2)Principalele activități care pot avea un impact negativ asupra solului, sunt incluse în Anexa nr. 1 la Legea nr.74/2019.

Art. 20

Etapa de identificare nu se aplică terenurilor pe care:

Propunerea - Etapa de identificare nu este necesară în cazul unor categorii de terenuri pentru care prezența contaminării este evidentă, caz în care se trece direct la etapa de investigare. În această categorie sunt incluse terenuri pe care:

- s-au desfășurat sau se desfășoară activități cu organisme modificate genetic.

Propunere de eliminare - Nu stim daca terenurile pe care s-au desfasurat astfel de activitati sunt neaparat contaminate.

- s-au desfășurat sau se desfășoară activități care au utilizat/utilizează substanțe radioactive.

- s-au desfășurat sau se desfășoară activități miniere.

- s-au desfășurat sau se desfășoară activități de gestionare a deșeurilor din industriile extractive.

- sunt amplasate depozite de deșeuri în operare, depozite de deșeuri în care s-a sistat activitatea de depozitare, precum și depozite de deșeuri închise și monitorizate postînchidere.

Nu putem vorbi de mediul geologic exceptând terenurile in care chiar au fost desfășurate activități geologo-miniere(celeînroșite), deoarece acumularea de substanțe minerale utile are loc chiar in mediul geologic. Această neconcordanță poate crea confuzie in aplicare principiului de bune practicii nestigare ”surse-căi de transport-receptori„, mai ales că termenul de situri potențial contaminate  și a celor contaminate nu este definit.

- Dacă terenurile exceptaate prin art.20 nu se vor supune investigării atunci care terenuri se supune vor acestei investigări ??(terenurile din câmpurilepetroliere ??)

- Terenurile pe care sunt aplasate depozite de deșeuri, unele dintre acestea chiar fiind inchise înseamnă că nu sunt considerate situri potential contaminate/contaminate ??

- Terenurile pe care sunt amplasate depozitele-siturile potential contaminate/contaminate nu sunt toate acele nu sunt acelea pe care s-au avut desfășurat activități antropice(însensul art.6, aa) și bb)/Legea 74/2019) ? Dacă acestea nu ar fi acceptate ar însemna că situri potential contaminate/contaminate vor fi doar acele contaminate în mod natural ,adică acele terenuri unde fondul geologic natural este ridicat !!!!Investigarea trebuie realizată de la surse până înafara siturilor acolo unde contaminanții nu mai prezintă valori critice, insă atât Legea 74 cât și proiectul de Ordin segmentează terenurile dându-le pe seama UAT-lor (dar situl contaminat nu se oprește la limita de responsabilitate a UAT-lor).

- De asemenea, la Art.4 din Legea 74/2019 sunt anumite terenuri care nu se supun investigării însă în anexă (1) se descriu activitățile și metodologia de investigare care trebuie urmată pentru astfel de terenuri

SECȚIUNEA 1.Identificarea siturilor potențial contaminate

Art. 65

(1)Calea de expuneretrebuie stabilită în mod corespunzător pe baza informațiilor existente.

(2)O cale de expunere constă de obicei, din următoarele elemente:

- o sursă de contaminare;

- un mecanism de eliberare (de exemplu, migrația în sol, infiltrarea în apă, emisia în aer);

Propunere - migrația în sol, dispersia în apă

- reținerea în mediul de transport (de exemplu: sol, ape subterane, ape de suprafață, aer).

Art. 66

Expertul care realizează investigarea preliminară/detaliată și evaluarea riscului trebuie să decidă care componente sunt aplicabile/analizate în funcție de condițiile și complexitatea sitului.

Art. 73

După etapa de analiză a informațiilor și documentațiilor existente și după elaborarea MCS, expertul abordează și problema deficitului de informații și a incertitudinilor constatate care includ:

- stabilirea gradului de incertitudine cu privire la tipurile de contaminanți,căile și modul de migrare a contaminanților; aceste detalii sunt utile pentru a caracteriza contaminanții cu risc potenţial;

- identificarea/stabilirea deficitului de informații pentru determinarea adecvată a receptorilor potențial expuși la contaminare;

- identificarea deficitului de informații necesare pentru înțelegerea corectă a căilor posibile de migrare a contaminanților de la surse diferite de contaminare și receptorii potențial expuși;

- evaluarea calității datelor existente și utilitatea acestora pentru evaluarea ulterioară a riscurilor (de exemplu, punctele de prelevare a probelor, limite de detecție/limitele de cuantificare, etc.);

- evaluarea incertitudinilor cu privire la legăturile posibile între contaminați potențiali.( contaminanți potențiali)

CAPITOLUL 6. INVESTIGAREA DETALIATĂ ȘI EVALUAREA RISCULUI

SECȚIUNEA1 –Investigarea detaliată

Art. 78

Există două categorii principale de tehnici de investigare detaliată:

(1)Tehnici non – intruzive (non-invazive, non-distructive):

- cartare geologică/geotehnică (efectuarea de observații/deplasări în teren) și elaborare de studii geologice;

- prospecțiunile geofizice (electrometrie, seismometrie, magnetometrie, gravimetrie, etc.), de exemplu: sondajele  electrice (conductivitate, rezistivitate electrică, etc.) sunt utile pentru a stabili caracteristicile subterane și geologia amplasamentului (conținut în fluide, litologie, stratigrafie, etc.);

- aerofotogrametrie și teledetecție care pot detecta diferențele de temperatură și energie cum ar fi de exemplu vegetația în stare de degradare datorată solului contaminat sau a gazelor din depozitele de deșeuri.

(2)Tehnici intruzive (invazive):

- carotajulmecanic;

- utilizarea instrumentelor de prelevare;

- realizarea de foraje și puțuri de monitorizare;

- testarea in-situ folosind instalații speciale;

- decopertarea solurilor și antrenarea sedimentelor. - Aceasta parte nu este clara, propun eliminarea

Art. 83

(1)Cea mai importantă activitate din investigarea detaliată și evaluarea riscurilor implică prelevarea de probe din mediul geologic și analiza acestora la un laborator acreditatîn conformitate cu SR EN ISO 17025:2018.

(2) Prelevarea de probepermite cunoaşterea detaliată a calităţii şi elementelor specifice mediului geologic, cunoaștereadistribuţiei spaţiale a contaminării în relație cu elementele mediului geologic, identifică şi evaluează fenomenele fizico-chimice și de altă natură generate de interacţiuneacontaminanților cu elementele mediului geologic, evaluează riscurile şi elementele de caracterizare a riscului produse de contaminarea identificată.

(3)Obiectivul acțiunii de prelevare a probelor constă în recoltarea unei probe sau a unui număr de probe (Propunere - recoltarea unui număr de probe O proba este insuficenta si nu asigura reprezentativitate. La art 94 se precizeaza nr minim de probe pe unitatea de suprafata.) , care să reprezinte cel mai bine caracteristicile chimice și fizice ale mediului geologic și să indice eventuala prezență a contaminanților.

Art. 88

Criteriile care stau la baza stabilirii coordonatelor punctelor de recoltare a probelor conduc la două tipuri de prelevări: prelevare concentrată și prelevare aleatorie.  ( obs. - Nu este clar ce inseamna prelevare concentrata si prelevare aleatorie.)

Art. 89

Toate punctele de prelevare stabilite se prezintă în raportul de investigare detaliată și evaluare a riscului pe un plan,indicându-se locația acestora într-un sistem de coordonate ( Stereo 70).

- SECȚIUNEAa2-a.Prelevare probe

Art. 96

(1)Probele prelevate de la adâncimi mai mari sau din zona saturată/nesaturată trebuie colectate de-a lungul întregii secțiuni geologice transversale, la adâncimiregulate, respectiv de lapartea inferioară a solului până la adâncimea la care se anticipează sau se constată contaminarea din subsol.

(2)Probele trebuie prelevate de acolo de unde tipul de rocă sugerează că substanțele chimice/contaminanțiise pot acumula (de exemplu, imediat deasupra orizonturilor cu permeabilitate redusă la orizonturile puternic mineralizate care ar putea uni sau lega contaminanții).

Propunere - Probele trebuie prelevate cu precădere de acolo de unde coloana litologică sugerează că substanțele chimice/contaminanții se pot acumula (de exemplu, imediat deasupra orizonturilor cu permeabilitate redusă).

(3)Situațiile în care trebuie luate probe de la adâncimi mai mari (peste 0,5 m) pot fi:

- în cazul în care este posibil ca acești contaminanțimiscibili/nemiscibili să fi migrat în zona nesaturată sau sursa contaminantă să fie la adâncime;

- dacă există o incertitudine cu privire la comportamentul chimic pe verticală al unui anumit contaminant  la contactul cu matricea rocii și există o posibilitate de contaminare pentru apele subterane;

- când planurile de reamenajare conduc la eliminarea orizonturilor de suprafață, expunând zona nesaturată sau stratul acvifer la o contaminare mai profundă.

Art. 97

(1)Metoda de prelevare a probelor de sol sau de roci utilizată în cadrul investigării detaliate a sitului depinde de o serie de aspecte: obiectivele investigării, costul, accesul, prezenţa/absenţa activităţilor, etc.

(2) Indiferent de tehnica utilizată, prelevarea probelor de sol sau roci trebuie efectuată într-o manieră care să asigure integritatea adecvată a probei.

Propunere - Indiferent de tehnica utilizată, prelevarea probelor de sol sau roci trebuie efectuată într-o manieră care să asigure reprezentativitatea și să evite contaminarea probei

(3)Factorii luați în considerare la selectarea tehnicii de prelevare pot fi:

- tipurile de contaminanți care sunt investigați;

- adâncimea de prelevare;

- constrângerile fizice la nivelul amplasamentului (obstacole de înălțime și acces, topografie);

- condițiile solului (acoperirea terenului, tipul de sol);

- condițiile geologice ale sitului:litologie (tăria/duritatea rocilor, solubilitatea acestora, dizolvarea, stabilitatea, gradul de coeziune), hidrogeologia (adâncimea apelor subterane, direcția de curgere, etc);

- cerințele de aducere a amplasamentului la condițiile inițiale înainte de prelevare;

- costurile;

- implicațiile privind sănătatea, siguranța și mediul, asociate tehnicilor de prelevare;

- limitările specifice ale tehnicilor de prelevare a probelor.

Art. 104

(1)Rezultatele investigării detaliate trebuie să fie utilizate pentru a revizui și a actualiza modelul conceptual al sitului.

(2)Modelul conceptual actualizat ar trebui să includă (Modelul conceptual actualizat va include:):

- o listă a căilor de migrare confirmate de investigarea detaliată (de exemplu, au fost identificate noi conexiuni contaminante);

- o descriere tridimensională a contaminării (de exemplu, s-a constatat izolarea contaminării într-o anumită zonă a sitului pentru care se poate menționa suprafața și adâncimea);

- o descriere a mediului geologic (de exemplu, un strat gros de argilă se regăsește în sol - se regăsește la o anumită adâncime - fara sol-  la o anumită adâncime și delimitează un acvifer mai adânc).